2018年江苏省联合职业技术院机电类专业技能联赛

现代电气控制系统安装与维修项目

工

作

任

务

书

苏州

2018年11月

请按要求在4个小时内完成以下工作任务：

一．按工作任务书给定的XX设备安装工程施工单完成电气柜内未安装器件的安装。

二．按工作任务书给定的要求，补全XX设备电气控制原理图，并完成控制电路的连接，及相关元件的参数设置。

三．按XX设备电气控制说明书，在设备所配计算机中编写PLC程序及触摸屏程序，完成后下载至设备PLC及触摸屏，并调试该电气控制系统达到控制要求。

请注意下列事项

一．在完成工作任务的全过程中，严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。

二．电气安装中，低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-96）》验收。

三．不得擅自更改施工图纸中的安装尺寸和技术要求，若现场设备安装调试有疑问，须经设计人员（赛场评委）同意后方可修改。

××设备电气安装工程

施  工  单

施工单编号  N0：

发单日期： 2018 年    月     日

| 项 目 名 称 |  | ××设备电气安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工位号 |  |  | 施工日期 |  |
| 施 工 内 容 | 1．按《××设备电气柜门器件位置图》和《××设备电气柜内器件位置图》熟悉设备并检查已安装器件的完好情况； 2．按《××设备器件安装位置图》完成电气柜内部指定器件的安装； 3．补全《××设备电气控制原理图》并选择所需的元器件并连接电路； |  |  |  |
| 施 工 技术资料 | 图001: 《××设备电气柜门器件位置图》 图002: 《××设备电气柜内器件位置图》 图003: 《××设备器件安装位置图》图004: 《××设备电气控制原理图》 |  |  |  |
| 施 工 要求 | 1．按《电气安全工作规程》进行施工； 2．按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》要求安装电气元件和控制电路； 3．按《建筑电气工程施工质量验收规范》中的验收标准安装电气线路； 4．实现各项功能。 |  |  |  |
| 备注 | 施工图更改记录： |  |  |  |

注：选手在“工位号”栏签工位号，在“施工日期”栏签当天日期。

双面孔加工机床控制系统说明书

一、双面孔加工机床结构组成介绍

图1  双面孔加工机床结构示意图

图2  加工工件（正四边形）俯视图

二、设备各电机控制要求描述

双面孔加工机床主要是针对工件多面孔加工时，需频繁换钻头（钻孔、铰孔）、或频繁装夹工件（换加工面）研发的一款专用机床。

该机床结构示意图如图1所示，加工工件俯视图如图2所示。 M1钻孔电机为由一台双速三相异步电动机控制【高低速切换时间由KT设定】；M2工件夹紧电机由一台带离心开关的三相异步电动机正反转控制【电机正转时夹紧、电机反转时放松，停止时制动】；M3为铰孔电机由一台不带离心开关的三相异步电动机控制【要求用变频器控制，可实现15段速调速，加减速时间均为3秒】； M4为工作台左右移动电机由步进电机控制【设置参数：步进电机，正向旋转脉冲频率400Hz；反向向旋转脉冲频率800Hz；步进驱动器设置为8细分，电流设置为1.2A，每旋转一周移动20mm】；M5为工作台旋转电机，由伺服电机控制【设置参数：伺服电机旋转一周需要3600个脉冲，正、反转转速均为60°/s】组成。竞赛以电机旋转“顺时针旋转为正向。逆时针为反向”为准。

三、设备工作模式与控制要求

该设备具备三种工作模式：调试模式、运行监视模式、参数设置模式。设备上电后，先进入欢迎界面，在欢迎界面下可以选择“调试模式”、“运行监视”、“参数设置”进入操作界面。画面如图3所示，要求“欢迎参加江苏省电气安装与维修技能大赛！”向左循环滚动，循环周期为5秒；进入“参数设置画面”时，需输入密码“158G”，才能进入设置参数，密码错误时提示“您所输入的密码不正确”。

2018年江苏省联合职业技术院机电类专业技能联赛

图3  欢迎画面

1.调试模式

调试模式如图4所示，按“M1-M5电机调试”，进行选择被调试对象，可任意选择，但每次只能选择某一台电机进行调试，选中电机调试时如“M1电机调试”显示黄底黑字，当调试完毕后“M1电机调试”显示绿底黑字，黄色表示调试中，绿色表示调试完成。没有选中的为默认颜色，从“M1-M5电机调试”全部为绿色时，表示所有电机均以调试完毕。

当选中电机调试运行过程中，按“M1-M5电机调试”中其它电机调试均无效。当选中电机调试处于停止时，按“M1-M5电机调试”中其它电机调试可有效切换。

图4  调试画面

1）M1电机调试

控制如下：按一下启动按钮SB1或按一下触摸屏“启动按钮”，M1低速运行（低速运行指示灯亮），延时KT时间继电器设定时间后，间歇0.2S后切换成高速运行（高速运行指示灯亮）。调试过程中按下停止按钮SB2或按下触摸屏“停止按钮”，电机立即停止调试。完成一次低、高速切换及以上视为调试完毕。

2）M2电机调试

按下“启动按钮”， M2电机正转运行（夹紧），松开“启动按钮”，M2电机制动停止。再次按下“启动按钮”， M2电机反转运行（放松）；松开“启动按钮”，M2电机制动停止。（启动按钮奇数次按为正转、偶数次按为反转，松开按钮为制动停止）在触摸屏上要有正、反转（夹紧、放松）指示，完成一次正反转,且（SA3向右）充分放松后，视为调试完毕。

3）M3电机调试

M3电机可实现15级调速，并SA5控制低速挡（“1”）、高速档（“2”）和空挡（“0”），低7速分别是330r/min、390r/min、450r/min、510r/min、570r/min、630r/min、690r/min；高8速分别是750r/min、840r/min、930r/min、1020r/min、1110r/min、1200r/min、1290r/min、1380r/min；空挡时不转。（参数根据实际接的电机铭牌自行计算）

要求能在低7速时，按一次“启动按钮”， M3电机正转启动330r/min,随后每4秒速度提升一级，实现低7速循环运行；当在高8速启动时，按一次“启动按钮”， M3电机正转启动750r/min,随后每4秒速度提升一级，实现高8速循环运行（“高”、“低”、“空”档可以随时切换操作）；按下“停止按钮”或切换到空挡时，M3停止。在触摸屏上要有运行指示灯指示，要实时显示实际转速（不能是静态文字显示），完成一次高低速循环后视为调试完毕。

4）M4电机调试

M4为步进电机，控制工作台左右移动，十字手柄向左时，M4电机正转（工作台左移），十字手柄向右时，M4电机反转（工作台右移），十字手柄中间时，M4停止（工作台停止移动），在触摸屏上要有正反转指示，并且将工作台调到“零位”（刻度盘“0°指在12点钟方向”），此时SA1向左发出零位信号，HL1指示灯亮，完成一次正反转且在“零位”时M4调试完毕。

5）M5电机调试

M5为伺服电机，控制工作台360°旋转，十字手柄向上时，M5电机正转（工作台顺时针旋转），十字手柄向下时，M5电机反转（工作台逆时针旋转），十字手柄中间时，M5停止（工作台停止转动），在触摸屏上要有正反转指示，并且将工作台调到“零位”（刻度盘“0°指在12点钟方向”），此时SA2向左发出零位信号，HL2指示灯亮，完成一次正反转且在“零位”时M5调试完毕。

注：调试完毕的电机可重复调试！

2、运行模式

运行模式如图5所示，参数设置模式如图6所示。当所有电机调试完成后，参数按要求设置完成后（需要设置进给速度、孔加工深度，设置值为正整数），按下SB1按钮或触摸屏“启动按钮”设备启动运行。如有电机还未调试完毕或参数未设，按启动时有信息提示：“调试未完成”或“参数设置不正确”字样。

图5  运行画面

加工过程如下：

当设备调试完成、装上工件（此过程为人工完成）、参数设置好后，按下启动按钮，先启动M2电机正转运行（夹紧），夹紧过程由电位器（4~20mA）模拟压力控制，当电流超过16mA时说明夹紧到位，HL3指示灯亮，M2电机立即制动停止。然后M1电机低速启动运行KT设定时间后转为高速运行，同时工作台左移进行钻孔加工，加工到设定深度后，工作台停止移动2秒，随后工作台右移返回到“零位”停止；随后旋转工作台旋转90°（M5反转90°）换第二面钻孔加工。旋转到位后，工作台再次左移进行钻孔加工，加工到设定深度后，工作台停止移动2秒，工作台右移返回到“零位”停止；随后旋转工作台再旋转90°（M5反转90°）换第三面钻孔加工，旋转到位后，工作台再次左移进行钻孔加工，加工到设定深度后，工作台停止移动2秒，工作台右移返回到“零位”停止2秒；随后继续右移，同时M3电机以1200r/min的速度正转启动，进行第一加工面的铰孔加工，铰孔深度比钻孔深度浅1mm，当铰孔加工到设定深度后，工作台停止移动2秒后，工作台左移返回到“零位”停止；随后旋转工作台再旋转90°（M5反转90°）换第四面钻孔加工，旋转到位后，工作台再次左移进行钻孔加工，加工到设定深度后，工作台停止移动2秒，工作台右移返回到“零位”停止2秒，同时M1电机停止（四面均钻孔加工完毕）；随后继续右移，进行第二加工面的铰孔加工，铰孔深度同前，当铰孔加工到设定深度后，工作台停止移动2秒后，工作台左移返回到“零位”停止；随后旋转工作台再旋转90°（M5反转90°）换第三面铰孔加工，旋转到位后，工作台右移，进行第三加工面的铰孔加工，铰孔深度同前，当铰孔加工到设定深度后，工作台停止移动2秒后，工作台左移返回到“零位”停止；随后旋转工作台再旋转90°（M5反转90°）换第四面铰孔加工，旋转到位后，工作台右移，进行第四加工面的铰孔加工，铰孔深度同前，当铰孔加工到设定深度后，工作台停止移动2秒后，工作台左移返回到“零位”停止，同时M3电机也停止。随后M2电机反转（放松），当放松到位（SA3向右）时M2电机制动停止，HL3指示灯灭。整个加工过程结束，再次按下启动按钮可继续加工。

注：加工开始后切换调试模式无效，停止状态时切换调试模式有效！

图6  参数设置画面

3、停止与暂停

1）停止  当遇到紧急情况时，按下SB2按钮或触摸屏“停止”按钮，设备立即停止，重新运行需回到调试界面工作台回零调试，然后再启动加工。

2）暂停  当设备需要暂停观察时，按一下触摸屏“暂停”按钮，设备暂停当前工作，再按一次触摸屏“暂停”按钮，设备恢复当前工作。

4、非正常情况处理

本次工作任务，只考虑以下三种非正常情况：

1）M1过载

设备出现过载时，M1停止。触摸屏自动切换报警画面，画面过载报警灯以（1Hz）闪烁,解除过载后，画面自动切换至过载前的画面，设备继续运行。

2）M2过载

设备出现过载时，M2停止。触摸屏自动切换报警画面，画面过载报警灯以（0.5Hz）闪烁,解除过载后，画面自动切换至过载前的画面，设备继续运行。

3）M4超程

设备出现超程时，触及左限位SQ1，右限位SQ2时，M4立即停止。触摸屏自动切换报警画面，画面超程报警灯常亮,并通过调试模式下通过十字手柄 “回零”后解除超程，画面自动切换至超程前的画面，但设备需重新启动运行。

图7  报警画面